# 郑州电子信息职业技术学院文件

郑电院〔2024〕 号

## 关于印发郑州电子信息职业技术学院

实训室突发事件应急预案(试行)的通知

校属各单位：

现将《郑州电子信息职业技术学院实训室突发事件应急预案(试行)》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：郑州电子信息职业技术学院实训室突发事件应急预案(试行)

郑州电子信息职业技术学院

2024年 6月 6日

## 郑州电子信息职业技术学院

实训室突发事件应急预案(试行)

为预防实训室重大安全事故的发生，完善实训室应急管理机制，迅速有效地控制和处置实训室突发事件，保护师生人身安全和实训室财产安全，保障实训室教学秩序的正常运转，特制定本应急预案。

#### 第一章 实训室安全隐患的类型

学校实训室存在的安全隐患，分为两种类型：

- 火灾

火灾性事故的发生具有普遍性，所有的实训室都可能发生：

1、忘记关电源，致使设备或用电器具通电时间过长，温度过高，引起火灾；

2、操作不慎或使用不当，使火源接触易燃物质，引起火灾；

3、供电线路老化、超负荷运行，导致线路发热，引起火灾；

4、乱扔烟头，接触易燃物质，引起火灾；

5、在实训室使用充电宝、电热壶等违规电器，引起火灾。

第二条 触电

1、违反操作规程，乱拉电线等；

2、因设备设施老化而存在故障和缺陷，造成漏电触电。

#### 第二章 实训室突发事件应急处置组织机构

第三条 机构组成

学校成立实训室安全事故应急处置领导小组。组长为分管实训管理中心的副校长，副组长为实训管理中心主要负责人，成员为教务处、保卫处、后勤处、校园管理处主要负责人和有实训室的二级学院行政负责人。

领导小组下设办公室。办公室设在实训中心，实训中心主任兼任办公室主任，办公室成员由实训中心全体人员组成，具体负责实训室突发事件应急处置工作。

有实训室的二级学院要成立相应的组织机构，负责本学院实训室安全事故的应急处置。

第四条 机构职责

1、组织制定安全保障规章制度；

2、组织实施安全保障规章制度；

3、组织安全检查，及时消除安全事故隐患；

4、组织制定并实施安全事故应急预案；

5、负责现场急救的指挥工作；

6、及时、准确报告安全事故。

应急电话： 火警：119、 治安报警： 110 、医疗急救：120

第五条 由于实训室引起火灾、触电等的原因复杂，处理方法不尽相同，领导小组应定期组织实训室教师和实训管理人员进行应急处理培训。

第六条 各二级学院负责人在每学期开学前，组织人员对各实训室安全隐患进行排查，以保障机器安全、门窗安全以及消防安全。

- 实训室突发事故应急处置预案

#### 第七条  实训室火灾应急处理预案

1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告。

2、确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等。

3、明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生。

4、明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救。根据我校实训室设备多以电器类为主，采用干粉灭火剂灭火；带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水灭火。

5、视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

第八条  实训室触电应急处置预案

1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

2、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关；⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。

3、触电者脱离电源后，应判断其神志是否清醒。神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于 5 秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系医院接替救治。

#### 第四章 附则

第九条 本制度自学校发文之日起执行，由实训中心负责解释。